Temat opracowania:

PRZEBUDOWA , REMONT DRÓG , CHODNIKÓW ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA

Branża : Drogowa i instalacyjna

obiekt:  Drogi w Pyrzowicach ul.Wolności i Piłsudskiego z przyległymi skrzyżowaniami

Właściciel /zarządca : Gmina Ożarowice, Ożarowice ul.Dworcowa 15

Zawartość opracowania:

Oświadczenia i uprawnienia projektantów

zał nr 1 .Decyzja Wójta Gminy Ożarowice o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko .

Część opisowa :

Opis techniczny nr 1 - Przebudowa, remont,dróg ,chodników.

Opis techniczny nr 2- Kanalizacja deszczowa

Część rysunkowa

rys. nr 1 - plan zagospodarowania ul.Wolności odcinek dolny

rys. nr 2 - plan zagospodarowania ul.Piłsudskiego i Wolności odcinek górny

rys. nr 3 - plan zagospodarowania ul.Wolności cd.

rys. nr 4 -profile podłużne kanalizacji deszczowej

rys. nr 5 - przekrój poprzeczny remontowanych dróg i chodników

rys. nr 6 - przekrój poprzeczny dróg i chodników przebudowywanych

rys. nr 7 - schemat zestawu wprowadzenia wód deszczowych do gruntu

OPIS TECHNICZNY NR 1- przebudowa , remont dróg, chodników.

- Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy remontu istniejacych dróg  o nawierzchni asfaltowej  oraz chodników dla pieszych .

Przebudowa i remont zlokalizowane będa w pasie drogowym  istniejących  dróg i chodników   ul.Wolności ,  Piłsudskiego z  przyległymi skrzyżowaniami  działki nr : 497/15, 476/1 136/5 ,136/10, 500, 501, 94/28 , 476/4 ,179/10 ,484, 477, 520, 522, 509, 481/3, 480, 483/5, 478, 47/3, 47/4, 497/59, 479, 164/6. W obębie działki nr 101/5 przyległej do ul.Klonowej i Wolności  projektuje się zwiększenie łuku drogi z uwagi na poprawienie widoczności  na skrzyżowaniu. Inwestor posiada zgodę włąściciela działki   na włączenie części działki 101/5 do pasa drogi.

2. Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji technicznej są:

- umowa i ugodnienia z inwestorem

- mapa do celów projektowych

- oględziny w terenie.

3. Cel i zakres opracowania

Istniejące drogi gminne objęte opracowaniem służą do komunikacji lokalnej , stanowią dojazd

z drogi wojewódzkiej   do lotniska w Pyrzowicach ,Ożarowic , Pyrzowic. Celem opracowania jest poprawienie komunikacji samochodowej , pieszej , zwiększenie bezpieczeństwa na skutek wymiany zużytej nawierzchni  oraz regulacje szerokości jezdni do 6 m.

Ulica Wolności z przyległymi skrzyżowaniami z ul.Kolejową.zjazd na działkę 136/10 , Kaczyńców, Klonową , Krótką Nowowiejską  ,Ułanów o łącznej długości  : 2060 + 20+16+20 + 20 +20 + 20+20 =2196 mb. Na odcinku 1622 mb  projektuje sie wymianę zużytej warstwy ścieralnej o grubości   5 cm , wykonanie nowego skrzyżowania  zjazd na działkę  136/10 , montaż krawężników , wyrównanie krawędzi drogi i szerokości jezdni, przebudowę istniejacego chodnika i zatok autobusowych.

Ulica Piłsudskiego  z przyległymi skrzyżowaniami  na działkę 509 ,522 o łącznej długości

= 692 + 8 + 15 = 723 mb , projekt przewiduje przebudowę całej ulicy -jezdni tz. usunięcie istniejacej nawierzchni wraz z podbudową, wykonanie nowych skrzyżowań wyrównanie krawędzi drogi i szerokości jezdni  na 6 m , montaż kraweżników i przebudowę istniejącego chodnika dla pieszych

4. Stan istniejący pasa drogowego - jezdnia i chodniki

Istniejące drogi  o nawierzchni asfaltowej pofałdowanej , licznych drobnych pęknięciach i ubytkach    w nawierzchni , brak kraweżników ..Jezdnie ul.Wolności , Piłsudskiego  oraz skrzyżowań z Kolejową, Kaczyńców ,Klonową ,Krótkią ,  Nowowiejską , Ułanów o nieregularnej lini brzegowej i zmiennej szerokości od 530 cm do 640 cm .

Istniejące chodniki o zmiennej szerokości  80 - 140 cm, nawierzchnie niejednorodne z kostki betonowej, kruszywa żwirowego , gruntowe , w części poprzerastane trawą o nieregularnej linii brzegowej bez obrzeży chodnikowych.

5. Stan projektowany

Drogi objętem opracowaniem  projektowym maja charakter drogi  gminnej o nośności odpowiadajacej  kategorii ruchu KR-3.

Ulica Wolności z przyległymi skrzyżowaniami z ul.Kolejową. zjazd na działkę 136/10 ,Kaczyńców,  Klonową , Krótką Nowowiejską  ,Ułanów o łącznej długości  =2196 mb. Na odcinku 1622 mb  projektuje sie wymianę zużytej warstwy ścieralnej o grubości 5 cm , wykonanie nowego skrzyżowania  zjazd na działkę  136/10 , montaż krawężników , wyrównanie krawędzi drogi i szerokości jezdni         6 ,0 m,  przebudowę istniejacego chodnika i zatok autobusowych, szczególy konstrukcji przedstawiono w pkt.7 oraz rys. nr 5.

Ulica Piłsudskiego  z przyległymi skrzyżowaniami  na działkę 509 ,522 o łącznej długości

=  723 mb , projekt przewiduje przebudowę całej ulicy -jezdni tz. usunięcie istniejacej nawierzchni wraz z podbudową, wykonanie nowych skrzyżowań ,  wyrównanie krawędzi drogi i szerokości jezdni  na 6 m , montaż kraweżników i przebudowę istniejącego chodnika dla pieszych ,szczególy konstrukcji przedstawiono w pkt.7 oraz rys. nr 6.

W obrebie istniejacych ulic wymienić należy zużyte znaki drogowe.

6.Profil Podłużny

Zachowano istniejącą niweletę dróg, wprowadzona korekta 1-4 cm wynika  z wyrównania pofałdowań istniejacej nawierzchni. Przebieg (trasę) niweletę , dróg i chodników przedstawiono na rys. 1 ,2.3.

7. Przekroje poprzeczne oraz konstrukcja  nawierzchni.

- szerokość jezdni 6,00m o przekroju daszkowym (2%)

- przekrój uliczny strona lewa z obniżonym krawężnikiem  ułożonym płasko, strona prawa

krawężnik  wysoki.

- łuki wyokaglajace na skrzyżowaniach 4,0 - 11,0 m , dostosowane do łuków istniejących

- jezdnia obustronnie obramowane kraweżnikiem betonowym 15/30/100

- pobocze istniejace o zmiennej szerokości 0,8 -5,2 m , lewą strone należy wyrównać na

szerokości 1 m i wykonac spadki poprzeczne , strona prawa wykonać chodnik ( ścieżkę) dla

pieszych o zmiennej szerokości 0,4-2,0m

Do wyrównania i uzupełnienia pobocza gruntowego należy wykorzystać grunt  urobek ziemny uzyskany podczas wyrównywania.

Dla ul.Wolności  i przyległych skrzyzowań z  ul.Kolejową.,Kaczyńców,   Klonową , Krótką Nowowiejską  ,Ułanów zaprojektowano wymiane zużytej warstwy ścieralnej o konstrukcji:

- w-wa ścieralna  z betonu asfaltowego  0/12.8 wg.PN -S-96025 -  gr. 5 cm

Dla ul.Piłsudskiego , skrzyżowań na działki 522, 509, 136/10, zatok autobusowych przy ul.Wolności  przyjęto  konstrukcję nawierzchni typową dla KR-3.  (łączna grubość 52 cm):

- w-wa ścieralna  z betonu asfaltowego  0/12.8 wg.PN -S-96025 -  gr. 5 cm

- w-wa wiaząca z betonu asfaltowego 0/20 wg.PN -S-96025 -  gr. 7 cm

- podbudowa w-wa górna z klińca kamiennego 20-31,5  wg. PN-S- 96023 - gr. 10 cm

- podbudowa  w-wa dolna  z kruszywa  kamiennego łamanego 31,5- 63  wg. PN-S- 61102  -

gr. 20 cm

- w-wa filtracyjna  z piasku  - gr 10 cm

Podane wartości  grubości warstw określają grubość warstw po zagęszczeniu (zawałowaniu).

Warstwy nawierzchni nalezy ułozyc w korycie o głebokości 52- 58 cm.

Pobocza należy uzupełnić wykorzystując urobek ziemny uzyskany podczas wyrównywania,                a następnie wyprofilować nadając im odpowiednie spadki poprzeczne.

Krawężniki drogowe od strony chodnika oraz w miejscach posadowienia  wpustów deszczowych należy posadowić na wysokości 15 cm od poziomu przyległej  nawierzchn jezdni. Strona jezdni bez  chodnika, odcinki wjazdów na posesje, zatoki autobusowe krawążniki należy posadowić na wysokości 4 cm od poziomu nawierzchni przyległej jezdni. Szczegóły montażu krawężników  oraz konstrukcje drogi przedstawiono na rys. 5,6.

Chodniki dla pieszych :

- kostka betonowa polbruk na podsypce cem.piskowej  - 6 cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego  10-31,5 mm - 10 cm

Konstrukcje  przebudowy , remontu dróg, chodniki  przedstawiono na rys. nr 5,6 .

8. Odwodnienie nawierzchni ulic i chodników.

Dla nawierzchni ulic ( jezdni) odwodnienie powierzchniowe (grawitacyjne) za pomocą spadków podłużnych  i poprzecznych do krawęznikowych wpustów drogowych ujętych w części : kanalizacja deszczowa .Odwodnienie chodników grawitacyjne - spływ wody opadowej w kierunku pobocza drogi.

9. Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ

- wytyczenie osi i lini brzegowych dróg i chodników

- wykonanie nowych i remont  istniejących skrzyżowań

- rozbiórka nawierzchni i podbowy ul.Piłsudskiego oraz chodników

- montaż kraweżników drogowych i obrzeży chodnikówych w obrebie ul.Piłsudskiego

- wykonanie nowej jezdni i chodników w obrębie ul.Piłsudskiego

- zfrezowanie nawierzchni ul.Wolności

- montaż krawężników drogowych i obrzeży  chodnikówych w obrębie ul.Wolności

-  wykonanie nowej warstwy ścieralnej ul.Wolności

- wymiana zużytych znaków drogowych.

OPIS TECHNICZNY NR 2- kanalizacja deszczowa.

- Przedmiot opracowania

- Zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Charakterystyka terenu inwestycji

- Omówienie przyjętych rozwiązań projektowych

5.1 Kanalizacja deszczowa

5.2 Roboty towarzyszace - wymiana części istniejących

wodociagów

5.3 Odwodnienie dna wykopów

5.4 Posadowienie kanałów - technologia robót .

6. Próby szczelności kanalizacji .

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ

8. Zestawienie podstawowych materiałów.

- Przedmiot opracowania.

# Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód deszczowych z  ul.Wolności i Piłsudskiego i przyległych skrzyżowań    oraz wymiana części istniejacych wodociągów  w obrębie prowadzenia robót drogowych i budowy kanalizacji deszczowej.

- Zakres opracowania.

W zakres opracowania projektu  wchodzą następujące części:

- Sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami  oraz zestawami wprowadzenia wód deszczowych do grunyu  o łącznej długości : kanały  2133,0 mb , przykanaliki  z wpustów drogowych 368,0 mb, łącznie  2501,0 mb.

- Roboty towarzyszace - wymiana części istniejących wodociągów  z rur stalowych Dn 160           i 200  na wodociąg   z rur PE 100 ;SDR 11.PN16, Dz 160 = 250mb ,  Dz 250 =  50 mb

- Podstawa opracowania

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem;

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z poźniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 16 września 2004 r nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

- Mapa do celów projektowych w skali 1:1000

- Normy i katalogi wyrobów.

- Charakterystyka terenu inwestycji.

Projektowana sieć kanalizacji zewnętrznej deszczowej oraz wymiana części istniejącego  wodociągu ,zlokalizowana jest w pasie drogowym (pobocze)  istniejących  dróg  ul.Wolności ,  Piłsudskiego          i przyległych skrzyżowań  działki nr : 497/15, 476/1 136/5 ,136/10, 500, 501, 94/28 , 476/4 ,179/10 ,484, 477, 520, 509, 481/3, 480, 483/5, 478, 101/5 ,47/3, 47/4, 522 ,497/59, 479, 164/6.

W/w działki położone są we wsi Pyrzowice .

- Omówienie przyjętych rozwiązań projektowych

5.1 Kanalizacja deszczowa - odwodnienie drogi.

Projektowana  kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzenie wód opadowych                     (deszczowych) z powierzchni istniejącej  ul.Wolności i Piłsudskiego oraz przyległych skrzyżowań. Trasę kanalizacji deszczowej pokazano na rys. nr 1,2. Przepływ obliczeniowy dla kanalizacji deszczowej wynosi 54,4 l/s.

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U  kielichowych klasa SN 8 SDR 34                o średnicy 0,2 - 0,3 m (  200- 315). Przykanaliki  od krawężnikowych  wpustów drogowych z rur PVC-U  0,16 m, SDR 34, klasy SN8 ( 160) .

Wpusty drogowe krawężnikowe żeliwne osadzone na studzience betonowej  z osadnikiem.

Studnie włazowe D5,12,18,21,28,38,45,48 z kręgów betonowych o średnicy  1000  łączonych  na uszczelkę Podstawa studni z kinetą i osadzonymi przejściami szczelnym na uszczelkę dla rur wlotowych i wylotowych   Na studnie kanalizacyjne należy zamontować płytę nastudzienną                  z otworem 600 mm oraz  włazy studzienne żeliwne  lub betonowe 600 mm o nośności  25 Mg.

Studzienki niewłazowe D1-11, D13 -17, D19 - 20, D22- 27, D29 - 37 , D39 - 44, D46 - 47, D49 -              z tworzyw sztucznych typ Tegra 600 produkcji WAWIN. Studnia kompletna złożona z kinety, rury karbowanej , wkładki "in situ" 160 mm, uszczelki,pierścień odciążający , właz żeliwny A15 600/750 lub pokrywa betonowa 600/750.

Na zkończeniu odcinków sieci odprowadzającej wodę deszczową do gruntu zaprojektowano zestaw urządzeń złożony  z  koalescencyjnego separatora substancji ropopochodnych  SO1.SO2,SO3, SO4 typ  wg. wykazu  materiałów oraz  studnie chłonne Sch  z kregów betonowych  1500 mm  (rys nr 1,2,3,4 5,6,7) .W celu uzyskania wymaganego poziomu posadowienia ( na równi z istniejacym terenem)  włazów do separatora nalezy zamontować nadstawki  z kręgów betonowych do nadbudowy separatorów ( nadstawki wg. katalogu producenta separatorów Purator Polska).Powierzchnia zlewni dla poszczegówlnych separatorów :

SO1 - ul.Piłsudskiego 4370m2

SO2 - ul.Wolności odcinek górny 2978 m2

SO3-  ul.Wolności odcinek środkowy 3475 m2

SO4 - ul.Wolności odcinek dolny 3241 m2

Studnie chłone w odcinku górnym 2 m złożone z kręgów betonowych pełnych łączone na uszczelkę ze stopniami włazowymi żeliwnymi, w odcinku dolnym 2m z  kręgów żelbetowych  z otworami do rozsączania wody do gruntu , obszar kręgów z otworami należy wypełnić kruszywem  wielofrakcyjnym naturalnym (żwir sortowany i płukany )  o frakcji 6 -31,5 mm - 50 cm ,   ltłuczeń kamienny łamany płukany , frakcje 31,5 - 63 mm .Kruszywa do wypełnienia nie mogą zawierać frakcji pylastych itp części,  które mogą zmniejszać przepustowość otworów  i wypełnie- nia studni chłonnych .Studnie chłonne zwieńczone betonową płytą nastudzienną z otworem  600 mm i włazem żeliwnym 25 Mg lub pokrywą betonową .

Studzienki kanalizacyjne posadowione w  poboczu drogi , trawniku, chodnikach i terenach utwardzonych zabudowane zostaną w taki sposób, że rzędna pokrywy włazu studzienki będzie równa rzędnej terenu.

Elementy betonowe, żebetowe sieci jak kręgi, nadstawki , pokrywy , pierścienie , separatory należy zaizolować 2 x roztwór asfaltowy (Abizol R+P)

Separator , studzienki włazowe, niewłazowe oraz wpusty krawężnikowe posadowić na podsypce           z zagęszczonego piasku min. 10 cm.

Po zakończeniu robót istniejący teren należy doprowadzic do stanu przed robotami .

5.2. Roboty towarzyszące - wymiana części istniejących wodociągów.

W opracowaniu przewidziano wykonanie wymiany części istniejacych wodociagów znajdujacych się      w obszarze realizowanych róbót drogowych i kanalizacyjnych , których stan zużycia technicznego nie pozwala na przełożenie w przypadku skrzyżowań ,zbiżeń , kolizji z projektowaną kanalizacją deszczową . Istniejące wodociagi wykonane z rur stalowych Dn 160 i Dn 200  należy wymienić na  rury PE 100 ; SDR 11; PN 16 ; Dz 160  (Di 130,8)  i  Dz250  (Di 204,6) .

W miejscach przejść sieci wodociągowej przod  drogami  należy zastosować rury ochronne stalowe lub PVC.  Końcówki rur ochronnych uszczelnić pianką poliuretanową .Roboty wykonywać w wykopie otwartym  oraz odtworzyć istniejace nawierzchnie i podbudowy.

Przewody należy układać na stabilnym podłożu na głębokości min. 1 m od poziomu istniejacego terenu, na zageszczonej podsypce z piasku  20 cm , obsypka powinna wynosić 20 cm.

Zasypanie rur (wykopów )  gruntem wydobytym z wykopu wykonać warstwami  z zagęszczeniem  gruntu  ubijakami  po obydwu stronach rury.  Grunt przewidziany do zasypanie nie może zawierać  gruntów pęczniejacych i nienośnych   (iły peczniejące , zwietrzeliny  wapienne,  itp) kamieni,  gruzu, itp.

Wodociąg należy na całej trasie oznakować taśmą znacznikową koloru niebieskiego z wkładką metalową .

Przed zasypaniem sieć wodociągową poddać próbom zgodnie z SST  i obowiazujacymi normami.

Miejsca zbliżeń i skrzyżowań z elementami istniejacych sieci podziemnych należy zabezpieczyć

zgodnie z wytycznymi gestorów ( właścicieli ) tych sieci.

5.3 Odwodnienie dna wykopów

W przypadku pojawienia się w wykopie wód deszczowych lub gruntowych wykopy należy odwodnić do poziomu poniżej posadowienia projektowanej instalacji za pomocą pomp .

5.4  Posadowienie kanałów - technologia robót .

Studnie i kanały posadowiono  poniżej granicy przemarzania gruntu, w poboczu drogi w granicy istniejacego pasa drogowego

Wykopy dla posadowienia elementów kanalizacji deszczowej  należy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami  BN-83/8836-02 [ 16 ], PN-68/B-06050 [ 3 ] z zastoso - waniem deskowań ażurowych . Dopuszcza się wykonanie wykopów  ze skarpami

o nachyleniu stosownym do kategorii gruntu. Roboty ziemne  należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu kanału  do odbiornika (SO1,2,3,4) i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód   z wykopu   w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, nacięcie sznura wzdłuż nich  i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.

Na czas realizacji robót wydobyty grunt należy składować wzdłuż krawędzi, wykopu w odległości

1,0 m od jego krawędzi aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane  z wydobywanego gruntu .  Mechanicznie wykonywany wykop należy zakończyć na poziomie powyżej  rzędnej projektowanej o 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Pozostałą część wykopu ( pogłębienie) należy wykonać ręcznie  bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości  1,0 m nad powierzchnią terenu

w odstępach co 30m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Nadmiar gruntu pozostałego po wykopach  należy  wywieźć (wbudować )  w  wyznaczone przez Inwestora miejsce na terenie Gminy Ożarowice .Kierownik Budowy /Robót przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia  (BIOZ)

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu itp.

Rury z PCV-U układać przy temperaturze powietrza od 0 do + 30 oC, na przygotownym podłożu tz. wyprofilowanej i zagęszczonej podsypce z piasku o gr. 20 cm  :

-  wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,

-  wykonać złącza, przy czym rura kielichowa ( do której jest wciskany bosy koniec następnej rury)

winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm. ponad wierzch rury

z wyłączeniem odcinków połączenia rur.  Osie złączonych odcinków rur muszą się znajdować

na jednej prostej, co należy uregulować  odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV-U należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych

uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Złącza z przycinaniem rur na długości ,w  celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PCV-U, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, jak:

przycinanie rur i  ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskanego(dla rur przyciętych) należy zukosować bose końce rury pod kątem 15o. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową,       a następnie wciskając bosy zukosowany koniec do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go środkiem ułatwiającym wciskanie.

Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm. używać należy wciskarek.

Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie prze czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.

Wprowadzenie rury kanalizacyjnych   do studni :

- betonowych należy wprowadzić przez zamocowane w scianie studni lub kinecie  przejścia

szczelne (systemowe tuleje ochronne z uszczelką dla rury ) Zastosować  tuleije ochronne

WAVIN dla rur DZ 315, 250,200,160.

- PVC Tegra 600, wprowadzając rury na poziomie kinety należy  umieścic koniec rury w specjalnie

wyprofilowanym kielichu przez produneta kinety studni, w ścianie studni za pomocą systemowej

wkładki "in situ" ,  wszystkie  połączenia uszczelnione uszczelkami systemowymi.

Zasypanie kanałów  przeprowadza się w trzech etapach:

etap I    -  wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej w wyłączeniem odcinków

na złączach  ( 20cm piasek + 10 cm grunt rozimy)

etap II   -  po próbie szczelności złącza rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej

w miejscach połączeń  ( 20cm piasek + 10 cm grunt rozimy)

etap III  -  zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem

i rozbiórką umocnienia pionowego ścian   wykopu.

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.3m. dla rur  z  PCV  tz 20cm piasek + 10cm grunt rodzimy.

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami

0.1- 0.3 m z jednoczesnym zagęszczeniem  ubijakmii po obydwu stronach kanałów , szczególnie     w  miejscach wykonania złączy, z jednoczesna rozbiórka  umocnień ścian pionowych  wykopu.

Grunt przewidziany do zasypanie nie może zawierać  gruntów pęczniejacych i nienośnych

(iły , zwietrzeliny wapienne itp) kamieni, gruzu, itp.

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych

w  BN – 72/8932 – 01 [ 17 ] dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim.

W miejscach przejść sieci kanalizacyjnej  pod  jezdnia należy zastosować rury ochronne  PVC.  Końcówki rur ochronnych uszczelnić pianką poliuretanową . Roboty prowadzic w otwartym wykopie,    po zakończeniu odtworzyc istniejace nawierzchnie łącznie z podbudową.

W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia powinien wynosić 0.85

Miejsca zbliżeń i skrzyżowań z elementami istniejacych sieci podziemnych nalezy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi gestorów ( właścicieli ) tych sieci.

6. Próby szczelności kanalizacji.

Wymagania zawarte w normie PN-92/B-10735 określają, jakim warunkom powinien odpowiadać  odbierany kanał i jak przeprowadzić próby szczelności.

Przed przystąpieniem do próby należy uszczelnić wszystkie odgałęzienia, w przypadku posadowienia studni w gruntach nawodnionych obniżyć zwierciadło wody gruntowej o 0,5 m od rzędnej najniżej posadowionej  studzienki. Napełnić instalacje wodą , instalacje uważa sie z szczelna jesli  ustabilizowane zwierciadło wody w najwyższej studzience nie  obniży się  przez 30 min na odcinku  dł. 50m lub 60 min na odcinkach dłuższych.

Wyniki prób szczelności przeprowadzanych przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być ujęte w protokołach.

7. Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ

Wszystkie prace przy realizacji w/w robót  powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami  technologicznymi producentów i przepisami  BHP,  przez wykwalifikowanych

i przeszkolonych w zakresie BHP  pracowników. Za przestrzeganie przepisów BHP  oraz technologii wykonania robót odpowiedzialny jest kierownik budowy- robót .

Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zakres robót w kolejności realizacji:

- roboty  ziemne dla posadowienia kanałów , wodociągu , studni, separatorów, studni chłonnych

- izolacja zewnętrznych  powierzchni studni betonowych , separatorów i studni chłonnych

- montaż kanałów  na podsypce i obsypce z piasku z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi

- montaż studni ,separatorów  w gotowym wykopie

- próby , odbiory oraz włączenie do istniejących sieci

- zasypanie  wykopów

- roboty wykończeniowe

Zagrożenia elementów zagospodarowania działki – nie występują.

Zagrożenia przewidywane w trakcie realizacji robót:

- zasypanie ziemią w wykopie

-     pobywanie w obrebie pracy dźwigu.

8 Zestawienie podstawowych materiałów

| LP | Nazwa materiału | Jedn. miary | ilość | Nr kat. lub PB | produ- cent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanały i Studnie |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura PVC-U (SDR 34) kl .SN8  160 (Dy160) | m | 368,0 |  | WAWIN |
| 2 | Rura PVC-U (SDR 34) kl. SN8  200 (Dy 200) | m | 671,0 |  | WAWIN |
| 3 | Rura PVC-U (SDR 34) kl .SN8250 (Dy 250) | m | 962,0 |  | WAWIN |
| 4 | Rura PVC-U (SDR 34) kl.SN8  315 (Dy 315) | m | 500,0 |  | WAWIN |
| 5 | Rura PVC osłonowa  250 | m | 33 |  | WAWIN |
| 6 | Rura PVC osłonowa  315 | m | 20 |  | WAWIN |
| 7 | Rura PVC osłonowa  400 | m | 18 |  | WAWIN |
| 8 | studnia kanalizacyjna TEGRA 600 niewłazowakineta, rura karbowana , pierścień odciażający właz betonowy , wkładka "in sittu"160 mm , uszczelki ,h=1,2-1,6 m | szt | 41 |  | WAWIN |
| 9 | Podstawa denna studni betonowa pod studnie  1000 mm,z przejściem szczelnym z uszczelką na osadzenie rury PCV 0,25-,315 , h= 1,0m | szt | 8 | D5,12,18 21,28,38 45,48 |  |
| 10 | Kręgi betonowe 1000 łączone na uszczelkę ze stopniami żeliwnym h=0,3 m | szt | 8 |  |  |
| 11 | Płyta nastudzienna betonowa z otw.600 mm na studnie 1000 mm | szt | 8 |  |  |
| 12 | Włazy studzienne żeliwne 600 mm (25 T)lub bet. | szt | 8 |  |  |
| Wpusty drogowe ze studzienkami |  |  |  |  |  |
| 13 | Krawężnikowy wpust drogowy Typ UŻKB 580/680/160 | szt | 92 |  |  |
| 14 | Podstawa wpustu PsWU 450/330 z osadnikiem | szt | 92 |  | KAPRIN |
| 15 | Kręgi pośrednie z otworem 160, KoWU 450/450 | szt | 92 |  | KAPRIN |
| 16 | Kręgi pośrednie bez otworu KpWU 450/450 | szt | 92 |  | KAPRIN |
| 17 | Pierścień wyrównujący DWU 500/270 | szt | 92 |  | KAPRIN |
| Separatory i studnie chłonne |  |  |  |  |  |
| 18 19 | Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych z wewnętrznym obejściem (by-poss) zintegrowany z osadnikiem i samoczynnym zamknięciem odpływu, włazy W1-800mm W2 600 mm, typ SEP 10 /100 -1 - 2,0 -ż wlot i wylot dn 300 mm SEP 15/150-1-2,0 - ż wlot i wylot dn 300 mm | kpl kpl | 3 1 | SO2,3,4 SO1 | PURATOR POLSKA |
| 20 | nadstawki z kręów betonowych do nadbudowy separatorów żelbet. D1/D2 1000 / 800 mm, h=300 mm | szt | 4 | SO2,3,4 SO1 | PURATOR POLSKA |
| 21 | nadstawki z kręgów betonowych do nadbudowy separatorów żelbet. D1/D2 1000 / 800 mm, h=500 mm | szt | 1 | SO2 | PURATOR POLSKA |
| 22 | nadstawki z kręów betonowych do nadbudowy separatorów żelbet. D1/D2 800 / 600 mm, h=300 mm | szt | 4 | SO2,3,4 SO1 | PURATOR POLSKA |
| 23 | nadstawki z kregów bet. do nadbudowy separato - rów żelbet. D1/D2 800 / 600 mm, h=500 mm | szt | 1 | SO2 | PURATOR POLSKA |
| 24 | Włazy studzienne żeliwne 600 mm (25 T) lub betonowe | szt | 25 | Sch |  |
| 25 | Płyta nastudzienna betonowa z otw .600 mm na studnie 1500 mm | szt | 25 | Sch |  |
| 26 | Kręgi betonowe 1500 łączone na uszczelkę ze stopniami żeliwnym h=1000 mm | szt | 50 | Sch |  |
| 27 | Kręgi żelbetowe 1500 łączone na uszczelkę z otworami do rozsączania wody h=1000 mm | szt | 100 | Sch |  |
| 28 | Kręgi żelbetowe 1500 z otworami do rozsączania wody , h= 500 mm | szt | 50 | Sch |  |
| 29 | kruszywo naturalne-żwir sortowany i płukany o frakcji 6 -31,5 mm - 50 cm | m3 | 11,2 | Sch |  |
| 30 | kruszywo wielofrakcyjne płukane- naturalne lub łamane (gruby żwir lub tłuczeń kamienny) frakcji 6 - 63 mm | m3 | 70,65 | Sch |  |
| Wodociąg |  |  |  |  |  |
| 31 | rura polietylenowa PE 100 ; SDR 11; PN 16 ; Dz 160 | mb | 250 |  | WAWIN |
| 32 | rura polietylenowa PE 100 ; SDR 11;PN 16 Dz 250 | mb | 50 |  | WAWIN |
| 33 | taśma do oznaczenia trasy wodociągu z wkładką metalową , kolor niebieski | mb | 300 |  |  |
| 34 | Rura PVC osłonowa  200 ( Dy 200) | mb | 20 |  | WAWIN |
| 35 | Rura PVC osłonowa  315 (Dy 315) | mb | 10 |  | WAWIN |

UWAGA!

  - Wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

| 8. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |