Załącznik nr 4 do SWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp. | Rodzaj produktu | Minimalne wymagania Zamawiającego | Ilość | Informacje podawane przez Wykonawcę |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Producent i model | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
|  | Stół z basenem dwukomorowym | - wymiary: szerokość: 1000-1200 mm głębokość: 600-700 mm wysokość: 850 mm - wysokość komory co najmniej 400 mm - wykonany ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej), spawany - 2 komory - w zestawie bateria zlewozmywakowa z wyciąganym prysznicem - nogi z regulacją wysokości | 2 szt. |  |  |  |
|  | Kocioł warzelny z grzaniem pośrednim | - gazowy - moc gazowa 13,0 kW +/- 5% - zastosowanie gotowania pośredniego (płaszcz wodny) - zbiornik emaliowany lub ze stali kwasoodpornej - wykonany ze stali nierdzewnej - wydajność cieplna od 20 st. C do 90 st. C: min. 60% - odprowadzenie spalin do komina - kran spustowy - ochronna anoda magnezowa - pojemność 60 l | 1 szt. |  |  |  |
|  | Kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym | - 4 palnikowa (łączna moc gazowa co najmniej 20 kW +/- 5%); - palniki o różnej mocy (jeden duży, dwa średnie i jeden mały, np. 3,5 + 2x5 + 7 kW) - funkcja płomienia oszczędnościowego - przeznaczenie kuchenki dla wszystkich rodzajów naczyń kuchennych (dla kuchni gazowych) - zabezpieczenie przeciwpyłowe - żeliwne ruszty - piekarnik elektryczny (moc elektryczna co najmniej 7 kW) - termopara - piekarnik konwekcyjny - oświetlenie komory - 3 poziomy prowadnic - termostat - wykonanie ze stali nierdzewnej - wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce | 1 szt. |  |  |  |
|  | Kuchenka gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym | - 6 palnikowa (łączna moc gazowa co najmniej 30 kW +/- 5%); - palniki o różnej mocy (dwa duże, trzy średnie i jeden mały, np. 3,5 + 3x5 + 2x7 kW) - funkcja płomienia oszczędnościowego - przeznaczenie dla wszystkich rodzajów naczyń kuchennych (dla kuchni gazowych) - zabezpieczenie przeciwpyłowe - żeliwne ruszty - piekarnik elektryczny (moc elektryczna 7 kW +/-5%) - termopara - piekarnik konwekcyjny - 3 poziomy prowadnic - termostat - oświetlenie komory - wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce - wykonanie ze stali nierdzewnej - dodatkowa szafka | 1 szt. |  |  |  |
|  | Patelnia uchylna elektryczna | - uchylna - elektryczna - ze stali nierdzewnej - misa przechylana ręcznie z maksymalnym kątem ułatwiającym opróżnianie - wydajność – co najmniej 100 kotletów/godzinę - regulacja temperatury w zakresie 60-300°C - moc co najmniej 10 kW +/- 5% | 1 szt. |  |  |  |
|  | Piec konwekcyjny z naparowaniem | - regulacja temperatury do 300 st. C - moc 2,0-3,0 kW - 4 ruszty - zasilanie elektryczne - 2 wentylatory - wykonanie ze stali nierdzewnej | 1 szt. |  |  |  |
|  | Szafa przelotowa | - wykonana ze stali nierdzewnej - 2 półki wyjmowane, przestawne - 2 półki stałe (dno i przegroda środkowa) - 8 drzwi suwanych - pionowy, profilowany uchwyt drzwi - wymiary: szerokość 900 mm głębokość 500 mm wysokość 1800 mm | 1 szt. |  |  |  |
|  | Zmywarka kapturowa | - rodzaj: kapturowa - funkcja wyparzania naczyń - 2 kosze: do talerzy, uniwersalny - pojemnik na sztućce - 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) - dozownik płynu myjącego - możliwość mycia dużych naczyń kuchennych i garnków - zużycie wody max 2,5 l/cykl - cykl mycia 90, 120 lub 180 sekund - wydajność koszy na godzinę - 40/h; 30/h; 24/h - uzdatniacz wody -pompa zrzutowa lub pompa wspomagająca płukanie - moc elektryczna: co najmniej 10 kW +/- 5% | 1 szt. |  |  |  |
|  | Zmywarka gastronomiczna z pompą odpływu | - funkcja wyparzania naczyń - co najmniej 2 cykle mycia 120 i 180 sekund - moc elektryczna co najmniej - dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego - zużycie wody max 2,5 l/cykl - 2 kosze: uniwersalny, na talerze - pojemnik na sztućce - 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) - moc elektryczna: co najmniej 5 kW +/- 10% | 1 szt. |  |  |  |
|  | Naświetlacz do jaj | - do powierzchniowej dezynfekcji jaj, noży i przyborów kuchennych lampami UV - 2 lampy emitujące promieniowanie UV-C - urządzenie o jednorazowym wsadzie co najmniej 30 jaj - czas odkażania max 90 s - moc urządzenia 80W +/- 5% - zasilanie 230 V - wykonanie ze stali nierdzewnej | 1 szt. |  |  |  |
|  | Wózki kuchenne ze stali nierdzewnej | - ze stali nierdzewnej - 4 skrętne gumowe kółka z odbojnikami, w tym 2 z hamulcami - zaokrąglone krawędzie - 3 półki - wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm | 4 szt. |  |  |  |
|  | Stoły do pracy ze stali nierdzewnej z szafką boczną | - ze stali nierdzewnej, - z szafką i półką wewnątrz - kółka z hamulcem (komplet 4 szt.) - zastosowanie półki pełnej - stół przyścienny - wymiary: szerokość 150 cm głębokość 70 cm wysokość 85 cm | 6 szt. |  |  |  |
|  | Stoły do pracy ze stali nierdzewnej z szafką boczną | - ze stali nierdzewnej - z szafką i półką wewnątrz - kółka z hamulcem (komplet 4 szt.) - zastosowanie półki pełnej - wymiary: szerokość 120 cm głębokość 70 cm wysokość 85 cm | 9 szt. |  |  |  |
|  | Stoły do pracy ze stali nierdzewnej z blokiem szuflad | - wykonane ze stali nierdzewnej - z blokiem 3 szuflad - stabilna konstrukcja spawana - wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną, wodoodporną - uchwyty w szufladach w formie przetłoczeń - stabilne nogi - regulowane stopki - wymiary: szerokość 80 cm głębokość 60 cm wysokość 85 cm | 4 szt. |  |  |  |
|  | Lodówka (zwykła) | - Wymiary: wysokość: 170-180 cm szerokość: 55-60 cm głębokość: 65-70 cm - co najmniej 3 półki w drzwiach, w tym pojemnik na jajka - półki z bezpiecznego szkła - No Frost - szuflada na warzywa i owoce - zamrażarka na dole z trzema szufladami - kolor srebrny lub podobny | 5 szt. |  |  |  |
|  | Szafa mroźnicza | - 2 drzwi - kompresor - czynnik chłodzący - 8 półek - samozamykające się drzwi wyposażone w zamek - 4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej - obudowa wewnętrzna i zewnętrzna ze stali nierdzewnej - automatyczne odszranianie - moc elektryczna 0,7 kW +/- 15% - temperatura mrożenia co najmniej 20 st. poniżej 0 st. C - pojemność co najmniej 1300 l | 1 szt. |  |  |  |
|  | Szafa chłodnicza | - 2 drzwi - obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej - samozamykające się drzwi - automatyczne odparowanie skroplin - kompresory: chłodniczy i mroźniczy - uchwyt do otwierania drzwi - moc elektryczna 0,4 kW +/- 15% - temperatura działania (minimalny przedział): od -2 do +8 st. C - pojemność co najmniej 1300 l | 1 szt. |  |  |  |
|  | Regały magazynowe ze stali nierdzewnej (typ 1) | - ze stali nierdzewnej - regulowane stopki - półki wzmocnione profilem stalowym - półki pełne lub/i perforowane - wymiary: szerokość: 900-1000 mm głębokość: 400 mm wysokość: 1800 mm | 11 szt. |  |  |  |
|  | Regały magazynowe ze stali nierdzewnej (typ 2) | - ze stali nierdzewnej - regulowane stopki - półki wzmocnione profilem stalowym - półki pełne lub/i perforowane - wymiary: szerokość: 900-1000 mm głębokość: 600 mm wysokość: 1800 mm | 11 szt. |  |  |  |
|  | Taborety kuchenne | - siedzisko – 3x sklejka bukowa, 3x z miękkim siedziskiem - metalowa konstrukcja | 6 szt. | Nie dotyczy |  |  |
|  | Kosz na śmieci | - 50 l - mechanizm pedałowy umożliwiający bezdotykowe otwieranie kosza - wykonany ze stali nierdzewnej - wkład wewnętrzny wykonany z tworzywa z uchwytem - wolnostojący | 12 szt. | Nie dotyczy |  |  |
|  | Pojemniki na odpadki hermetycznie zamykane | - pojemnik hermetycznie zamykany - pojemnik wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - ergonomiczny uchwyt do przenoszenia. - na spodzie pojemnika przetłoczenie ułatwiające opróżnianie - pojemność 60 l | 5 szt. | Nie dotyczy |  |  |
| CENA OGÓŁEM BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w dokumentach zamówienia.