Nr  projektu:	476/BIOZ

Inwestor :		Gmina  Ożarowice

ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

# Faza:			PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

Temat:			Budowa  Przedszkola wraz z instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej

i deszczowej, elektryczną, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania

z technologią kotłowni w Tąpkowicach na działce o nr ewid. 401/7 powstałej

po scaleniu działek 260/6, 260/7, 259/2, 259/1.

Obręb 0006 Tąpkowice, jednostka ewid. 241306_2 Ożarowice.

Kategoria obiektu :  IX

Część :			2.6. INFORMACJA BIOZ

Autor opracowania:

mgr inż. arch. E.  Nelip

Upr. bud. nr 601/76

Specj. architektoniczna

Gliwice wrzesień 2020 r

2.6.  INFORMACJA  BIOZ

2.6.1. Zakres  robót

Budowa  obiektu  będzie  się  wiązać  z  następującymi  robotami:

- roboty ziemne

- roboty  żelbetowe,

- roboty murowe,

- roboty tynkowe,

- roboty dachowe

- roboty malarskie,

- roboty  instalacyjne  (wod-kan , c.o., gazowe i  elektryczne)

- roboty  drogowe

- roboty  mikroniwelacyjne  i  zazieleniowe

Szczegółowy  zakres  robót  podają  n/w  projekty  budowlane:

1.0.  Zagospodarowanie  terenu

2.0.  Część  architektoniczno-konstrukcyjna

Kolejność  ich  realizacji  zostanie  ustalowa  w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym  opracowanym  przez  Wykonawcę  inwestycji.

2.6.2.Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych

Na  terenie  działki znajduje  się  obecnie jedyny budowany obiekt.

2.6.3.Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu , które  mogą  stworzyć  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi.

Elementami  powodującymi  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  w  elementach  zagospodarowania  terenu  mogą  być:

- istniejąca droga dojazdowa i wjazdowa na działkę.

2.6.4.Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót budowlanych.

W  trakcie  realizacji  inwestycji  mogą  wystąpić  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  przy  wykonywaniu  n/w  robót :

| Lp | Rodzaj zagrożenia | Czas wystąpienia | Stopień i elementy zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zagrożenia wynikające z prac w wykopach | Roboty fundamentowe | Duży Osunięcia gruntu |
| 2 | Zagrożenia wynikające z zastosowania sprzętu mechanicznego | Cały okres budowy | Duży Najechanie pracownika sprzętem. Niewłaściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego |
| 3 | Zagrożenia wynikające z prac na wysokości i na rusztowaniach | Roboty murowe, dociepleniowe pokrywcze | Duży Upadki z wysokości Awarie rusztowań |
| 4 | Zagrożenia wynikające z wykonywania szalunków żelbetowych elementów konstrukcyjnych | Roboty fundamentowe i zbrojarsko-betoniarskie | Średni Awarie podparć oraz elementów szalunkowych |
| 5 | Zagrożenia wynikające z montażu instalacji a w szczególności elektrycznej | Roboty instalacyjne | Duży Porażeniem prądem |
| 6 | Zagrożenia wynikające z wykonania instalacji gazowej w tym: - roboty spawalnicze - przeprowadzenie prób szczelności | Roboty instalacyjne | Duży Zapylenie pomieszczeń Niebezpieczeństwo pożaru Niebezpieczeństwo wybuchu |
| 7 | Zagrożenie wynikające z wykonywania prac wykończeniowych | Roboty wykończeniowe | Mały Nadmierne zapylenie pomieszczeń Brak wietrzenia przy wykonywaniu prac z materiałami niebezpiecznymi |

2.6.5. Wskazania  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót.

Wszyscy  pracownicy  zatrudnieni  na  placu  budowy  muszą  posiadać  aktualne  badania  stwierdzające  brak  przeciwskazań  do  wykonywania  robót  na  powierzonych  im stanowiskach  pracy  oraz  odpowiednie  do  wykonywanych  prac  szkolenia  w  zakresie  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  pracownicy  oraz  kadra  kierownicza  zatrudniona  przy  wykonywaniu  prac  szczególnie  niebezpiecznych  na  wysokości  oraz  w  wykopach, a  także  przy  użyciu  materiałów  niebezpiecznych  oraz  instalacji  elektrycznych  muszą  być  zapoznani  z  ogólnymi  zasadami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  na  tych  stanowiskach  potwierdzonych świadectwem  ukończenia  odpowiedniego  szkolenia  w  tym  zakresie.  Szkolenia  takie  powinny  być  zlecone  jednostkom  specjalizującym  się  w  ich  wykonywaniu.  Za  dokonanie  szkolenia  pracowników  oraz  kadry  kierowniczej  na  budowie  w  zakresie  BHP  odpowiada  Pracodawca. Roboty związane z wykonaniem, podłączeniem i sprawdzeniem instalacji i urządzeń grzewczych i gazowych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

2.6.6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  jej  sąsiedztwie  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawna  komunikację  umożliwiające  szybką  ewakuację  na  wypadek  pożaru , awarii  i  innych  zagrożeń.

- przed  rozpoczęciem  realizacji  robót  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne , przejścia  i  dojścia , odpowiednio  je  oznakować,

- wyposażyć  pracowników  w  odpowiednią  odzież  roboczą , sprzęt  ochronny  osobisty,

- na  budowie  urządzić  punkt  pierwszej  pomocy  obsługiwany  przez  przeszkolonego  pracownika,

- zapewnić  należyty  dozór  techniczny,

- wszelkie  prace  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  BHP, normami  i  sztuką  budowlaną.

- roboty  budowlane  należy  wykonać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej                   Wykonawcy  przedmiotu  projektu  zobowiązani  są  do  przestrzegania  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r  (Dz. U. nr 75 poz. 690  z  2002 r  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169  poz. 1650)  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,

- w  realizacji  należy  stosować  wyłącznie  materiały  posiadające  atesty , aprobaty  techniczne, certyfikaty  i  dopuszczenia  w  budownictwie  ze  szczególnym  uwzględnieniem  materiałów  służących  ochronie  przeciwpożarowej.

Ponadto  przy  wystąpieniu  różnego  rodzaju  zagrożeń  należy  stosować  n/w  środki

zapobiegawcze:

| Lp | Rodzaj zagrożenia | Środki zapobiegawcze |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osunięcia gruntu | Zabezpieczenie ścian wykopów dodatkowymi szalunkami ażurowymi z elementów drewnianych. Stosowanie drabin umożliwiających łatwe opuszczenie wykopów. Stosowanie studni odwadniających i pompowania wody z wykopów w przypadku wysokiego stanu lub nadmiernego napływu wód |
| 2 | Najechanie pracownika sprzętem | Stosowanie sprzętu z sygnalizacją biegu wstecznego. Zwrócenie uwagi pracownikom na stosowanie sprzętu ciężkiego w okresach jego wykorzystania. |
| 3 | Niewłaściwe użytkowania sprzętu mechanicznego | Dokonywanie przez kadrę kierowniczą instruktażu właściwego stosowania sprzętu mechanicznego. Kontrola odpowiedniego zastosowania narzędzi mechanicznych. Przestrzeganie instrukcji użytkowania. W przypadku stosowania sprzętu podlegającego odbiorowi UDT dokonanie takiego odbioru. |
| 4 | Upadki z wysokości | Odpowiednie zabezpieczenie pracowników przy pracach na wysokości. Stosowanie środków i urządzeń zabezpieczających wyposażonych w odpowiednie atesty. Kontrola odpowiedniego stosowania środków ochrony przy pracach na wysokości. |
| 5 | Awarie rusztowań | Stosowanie rusztowań atestowanych. Kontrola jakości montażu rusztowania. Codzienna kontrola punktów kotwienia rusztowania i jego stanu. W miarę możliwości zlecenie dostawy i montażu rusztowania wyspecjalizowanej firmie. W przypadkach koniecznych dokonanie odbioru UDT rusztowania. |
| 6 | Awarie podparć oraz elementów szalunku | Stosowanie szalunków drewnianych zgodnie ze sztuką budowlaną, a w przypadku wystąpienia wątpliwości dokonanie odpowiednich obliczeń z wpisem do dziennika budowy. Stosowanie szalunków prefabrykowanych drobno i wielkowymiarowych zaoptarzonych w odpowiednie atesty zgodnie z instrukcją ich użytkowania oraz przepisami BHP określonymi przez producenta elementów szalunkowych. |
| 7 | Porażenie prądem | Szkolenie pracowników w postępowaniu na wypadek porażenia prądem. Kontrola prowadzonych prac. Niedopuszczenie do prac na czynnej instalacji elektrycznej. |
| 8 | Wybuch gazu | Szkolenie pracowników w postępowaniu na wypadek wybuchu gazu i poparzeń. Kontrola prowadzonych prac. Kontrola urządzeń spawalniczych. |
| 9 | Nadmierne zapylenie | Stosowanie elementów ochrony osobistej. Przewietrzanie pomieszczeń jeśli nie zakłóca to technologii wykonywania robót. |
| 10 | Brak wietrzenia przy wykonywaniu prac z materiałami niebezpiecznymi | Stosowanie się do zaleceń producentów materiałów zawierających substancje niebezpieczne w zakresie BHP. Stosowanie elementów ochrony osobistej. Przewietrzanie pomieszczeń jeśli nie zakłóca to technologii wykonania robót. |
| 11 | Pożar na placu budowy | Zabezpieczenie minimum 2 dróg ewakuacyjnych z każdej kondygnacji. Zabezpieczenie na stanowiskach pracy mogących spowodować wywołanie pożaru podręcznych środków gaśniczych w postaci gaśnic ze środkiem gaśniczym odpowiednim dla danego rodzaju robót. Wywieszania w miejscach ogólnie dostępnych instrukcji postępowania na wypadek pożaru. |

2.6.7.Wytyczne  do  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.

Na  mocy  ustawy  z  dnia  7.07.1994 r  Prawo  Budowlane , Kierownik  Budowy  zabowiązany  jest  do  sporządzenia  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Plan  BiOZ).  Plan  BiOZ  należy  sporządzić  m.in.  zgodnie  z:

- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003 r  w  sprawie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych                 (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),

- Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  07.06.2010 r  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków, innych  obiektów  budowlanych  i  terenów     (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719),

- Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki i Pracy z  dnia  27.07.2004 r  w  sprawie  szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy (Dz. U. 2004 Nr 180, poz. 1860),

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13.04.2018 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917)

Kierownik  budowy  opracuje  plan  BIOZ  dla  wykonywanych  robót, który  zostanie  zaaprobowany  przez  Inwestora  i  złożony  w  Wydziale  Architektury  Starostwa  Powiatowego  w  Nowym Targu.

W  celu  uniemożliwienia  wstępu  na  plac  budowy  osobom  postronnym  należy  wykonać  jego  tymczasowe  ogrodzenie  oraz  wywiesić  tablice  informacyjne  o  prowadzonych  robotach.

Ilość  wyjść  w  ogrodzeniu  musi  zapewniać  bezpieczną  i  sprawną  komunikację  na  placu  budowy, a  w  szczególności  na  wypadek  pożaru  lub  awarii  albo  wystąpienia  innych  zagrożeń.

Ponadto  budowę  należy  zaopatrzyć  w  ogólną  instrukcję  BHP  z  którą  należy  zapoznać  wszystkich  pracowników  na  budowie  oraz  tablicę  informacyjną  budowy  z  wyszczególnionymi  telefonami  alarmowymi.